PRECISA AGRIMENSURA LTDA

Manual do Usuário

Precisa Drenagem

Rede de galerias pluviais — dimensionamento, traçado e desenho automático

Versão 2.0

Plugin QGIS — CRS padrão SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983)

Helton José Carmanini Lourenço

Engenheiro Agrimensor — CREA-MG 141.370/D

Guiricema/MG

# 1. Visão Geral

O Precisa Drenagem é o plugin QGIS do escritório para projeto de redes de galerias de águas pluviais em loteamentos. A partir dos eixos das ruas, das áreas de contribuição e do terreno (raster MDT ou curvas de nível), ele calcula vazão pelo Método Racional, escolhe o diâmetro de cada trecho, define o greide da tubulação (respeitando recobrimento e continuidade), posiciona os Poços de Visita (PV) e gera automaticamente planta, perfil longitudinal (DXF) e memória de cálculo (DOCX).

Desde a versão 2.0, o plugin ganhou um conjunto de recursos interativos inspirados em softwares de terraplenagem/drenagem estilo Civil 3D: edição de diâmetro e profundidade direto na tabela de resultados com recálculo em cascata, simbologia de mapa orientada aos resultados calculados, reação automática a edições feitas no mapa (mover PV, editar área de contribuição) e um perfil longitudinal interativo dentro do próprio QGIS.

⚠ Antes de começar O CRS de trabalho do projeto deve ser SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983) — é o padrão adotado em todos os projetos do escritório. Em ambiente sem interface gráfica (execução headless), configure QT_QPA_PLATFORM=offscreen antes de abrir o QGIS — isso não afeta o uso normal do plugin dentro do QGIS Desktop.

# 2. Fluxo de Trabalho Recomendado

A ordem abaixo evita retrabalho — cada etapa consome a saída da anterior:

- Delinear sub-bacias (opcional, se ainda não tiver a rede desenhada) — grupo "Individualizar Sub-Bacias" do diálogo, a partir de um MDT e dos pontos de deságue.

- Desenhar/conferir a rede de galerias (camada de linhas) e as áreas de contribuição por trecho.

- Preencher os dados do projeto (empreendimento, proprietário, município, RT) — usados na memória de cálculo final.

- Configurar a chuva de projeto (IDF do município) na seção "Chuva de projeto".

- Ajustar os parâmetros hidráulicos (C global, Manning, velocidades, lâmina máxima, recobrimento).

- Clicar em "Calcular" e conferir a tabela de resultados (alertas em vermelho pedem atenção).

- Ajustar pontualmente DN ou profundidade direto na tabela, se necessário — o cálculo a jusante se atualiza sozinho.

- Exportar CSV, perfil DXF, planta DXF e memória DOCX.

# 3. Preparando os Dados de Entrada

## 3.1 Individualizar Sub-Bacias (pré-processamento, opcional)

Use esta etapa quando ainda não tiver a rede de galerias traçada e quiser que o plugin sugira a delimitação de sub-bacias a partir do relevo.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| MDT para delineação | Raster do terreno natural usado para derivar direção de fluxo. |
| Pontos de deságue (bocas de lobo) | Camada de pontos onde a água é coletada. |
| Campo ID do ponto (opcional) | Identificador de cada ponto de deságue, se existir. |

Botões:

- "Delinear Sub-Bacias →" — roda a delineação e cria a camada de sub-bacias.

- "Vincular Áreas à Rede →" — transfere a área de cada sub-bacia (em hectares) para o campo de área de contribuição da camada de rede. Se a rede ainda não tiver esse campo, o plugin pergunta e cria automaticamente o campo

area_contrib_ha (numérico) na camada.

## 3.2 Entradas principais

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Rede de galerias (linha) | Camada de linhas com o traçado da rede — cada feição é um trecho entre dois nós. |
| Fonte do terreno | Raster (MDT .tif) ou Curvas de nível — a cota de cada nó vem do greide da rua, interpolado ao longo da poligonal de estacas quando disponível; sobre curvas de nível o plugin usa SourceBreakLines (preserva a curva como linha de quebra na triangulação), não SourcePoints. |
| Campo área contrib. (ha) | Campo numérico na camada de rede com a área de contribuição de cada trecho. |
| Campo coef. C (opcional) | Campo com o coeficiente de escoamento por trecho. Sem campo (ou trecho sem valor), usa o "C global" da seção Hidráulica. |

## 3.3 Segmentação automática de trechos

Quando marcada (padrão), o plugin divide a rede em trechos menores automaticamente, inserindo PVs conforme os parâmetros abaixo:

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Espaçamento máx. entre PV (m) | 60,0 | 10 – 200 |
| Trecho mínimo (m) | 12,0 | 1 – 50 |
| Tolerância de cruzamento (m) | 0,5 | 0,05 – 5 |

# 4. Chuva de Projeto (IDF)

A equação de chuva intensa usada é:

i = K · TR^a / (t + b)^c   (i em mm/h, TR em anos, t em minutos)

Preencha K, a, b, c, TR (padrão 10 anos) e tc (tempo de concentração, padrão 15 min). O botão "Buscar IDF do local (Plúvio)…" consulta o banco de equações IDF extraído do instalador do Plúvio 2.1 (UFV), com 549 localidades, e preenche os 4 coeficientes automaticamente pela localidade mais próxima.

⚠ Nunca use o parâmetro padrão do plugin (K=3260, a=0,16, b=26, c=0,90) em projeto real Esse conjunto default implica chuva diária de 140,3 mm na região do escritório — 55% acima do valor real. Sempre substitua pelo IDF do município via "Buscar IDF do local". Os coeficientes são sempre obtidos por interpolação da INTENSIDADE das equações dos municípios vizinhos (nunca interpolando K/a/b/c diretamente) — é o método validado com menor erro contra dados reais.

# 5. Parâmetros Hidráulicos

| Parâmetro | Padrão (UI) | Faixa | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| C global | 0,70 | 0,10 – 1,00 | Usado quando o trecho não tem C próprio na tabela de atributos. |
| n de Manning | 0,013 | 0,008 – 0,030 | Concreto — não alterar sem justificativa técnica. |
| V mínima (m/s) | 0,75 | 0,30 – 2,0 | Abaixo disso, risco de assoreamento. |
| V máxima (m/s) | 5,0 | 2,0 – 10,0 | Acima disso, alerta — considerar tubo de queda/caixa dissipadora. |
| Lâmina máxima (y/D) | 0,80 | 0,50 – 1,00 | NBR — lâmina relativa ao diâmetro. |
| Recobrimento (m) | 1,00 (padrão do diálogo) | 0,40 – 5,0 | Ver observação abaixo. |

⚠ Recobrimento: confira o valor antes de calcular O diálogo abre com "Recobrimento (m)" pré-preenchido em 1,00 m. Internamente o motor de cálculo tem como padrão de referência 0,60 m na rua e 0,20 m na faixa de servidão — mas é sempre o valor digitado no diálogo que vale, pois ele é enviado ao cálculo em toda rodada. Confira e ajuste este campo conforme o critério do projeto antes de calcular (0,60 m na rua é a referência de projeto do escritório, salvo indicação em contrário).

Diretriz de posicionamento na caixa da rua: três redes não andam na mesma linha. Galeria de drenagem fica no eixo, esgoto de um lado, água (rede de distribuição, nunca em faixa de servidão) do outro.

Vala máxima recomendada: 3,00 m (acima disso, verificar solução alternativa de rebaixamento ou escoramento).

Ramo de drenagem de fundo de lote em que nenhuma rua deságua acima recebe manilha meia-calha superficial (posta em obra, sem DN/vala/dimensionamento) — sua vazão chega na galeria de jusante de outra forma. Já um ramo que sai da rua, atravessa a servidão e volta para a rua é tubo de concreto dimensionado normalmente.

# 6. Calcular e Ler a Tabela de Resultados

Clique em "Calcular". A tabela tem 11 colunas:

| Coluna | Editável? | Significado |
| --- | --- | --- |
| Galeria | não | Identificador do trecho. |
| DN (mm) | SIM | Diâmetro nominal. Editar dispara recálculo em cascata a jusante. |
| S (%) | não | Declividade do trecho. |
| Q (L/s) | não | Vazão de projeto acumulada até o trecho. |
| V (m/s) | não | Velocidade calculada. |
| y/D | não | Lâmina relativa. |
| Área (ha) | não | Área de contribuição do trecho. |
| C | não | Coeficiente de escoamento usado. |
| Prof. mont. | SIM | Profundidade de montante. Editar força o greide e recalcula a jusante. |
| Degrau PV (m) | não | Diferença de cota entre a chegada mais rasa e a saída, dentro do PV (ver §6.1). |
| Alerta | não | Mensagens de atenção (velocidade, lâmina, diâmetro insuficiente etc.). |

## 6.1 Degrau no PV

O plugin calcula e mostra o degrau físico dentro da caixa do poço de visita: a diferença entre a cota de fundo de chegada mais rasa (entre todos os trechos que deságuam naquele nó) e a cota de fundo de saída do trecho de jusante. A regra de continuidade garante que a saída nunca fica mais alta que a chegada — o "Degrau PV" só mede e expõe esse valor, que antes ficava implícito.

## 6.2 Editar DN ou Profundidade na Tabela (recálculo em cascata)

Basta clicar duas vezes na célula de "DN (mm)" ou "Prof. mont." de qualquer trecho, digitar o novo valor e confirmar (Enter). O plugin recalcula automaticamente:

- Velocidade, lâmina e alertas do próprio trecho, com o valor forçado (sem procurar automaticamente outro DN).

- A profundidade e o degrau de todos os trechos a jusante, encadeados a partir da nova profundidade — sem precisar reprocessar a rede inteira.

⚠ Editar não bloqueia decisões arriscadas — só alerta Forçar um DN insuficiente para a vazão, ou uma profundidade que faça o tubo furar o greide da rua, não é impedido pelo plugin: vira alerta na coluna correspondente. O projetista permanece no comando. Clicar em "Calcular" do zero descarta todos os overrides manuais e refaz a busca automática de DN e profundidade.

## 6.3 Efeito Dominó (edição direto no mapa)

Editar a área de contribuição ou o coeficiente C de uma feição da camada de rede — pela tabela de atributos do QGIS, sem precisar reabrir o diálogo — dispara o recálculo sozinho, usando os mesmos parâmetros e overrides da última rodada.

## 6.4 Topologia Viva (edições de geometria no mapa)

Mover um vértice da rede (ferramenta de vértices nativa do QGIS) ou inserir um novo vértice também dispara o recálculo automaticamente — o plugin reage ao sinal de mudança de geometria da camada, sem precisar de uma ferramenta de edição própria. "Quebra de trecho" sai de graça, porque a segmentação automática já trata qualquer vértice como candidato a corte.

Inverter sentido manual: o sentido de escoamento normalmente é decidido pela regra automática (cota do terreno / árvore de caminhos mínimos até o nó de descarga). Quando um trecho específico precisar do sentido contrário, selecione-o na tabela e clique em "Inverter sentido do trecho selecionado".

# 7. Simbologia Orientada a Dados

Ao gerar as camadas de resultado, o plugin aplica automaticamente uma simbologia baseada nos valores calculados (não uma cor fixa por camada):

| Camada | Regra | Cor/estilo |
| --- | --- | --- |
| Galerias | V > V máxima configurada | Vermelho |
| Galerias | y/D > lâmina máxima configurada | Laranja tracejado |
| Galerias | demais casos | Cor padrão |
| PVs | cota de fundo calculada fura o terreno natural | X vermelho |

Os limiares usados na simbologia são sempre os mesmos já configurados na seção Hidráulica — não há número novo a memorizar.

# 8. Perfil Interativo

O botão "Ver Perfil (interativo)…" abre uma janela com o terreno, o greide da galeria e os PVs desenhados ao longo do alinhamento escolhido, dentro do próprio QGIS.

- Arrastar um PV verticalmente com o mouse edita sua profundidade e recalcula em cascata — é o mesmo mecanismo do override de "Prof. mont." na tabela (§6.2), só que operado visualmente.

- A janela permanece aberta enquanto você recalcula; ela reflete o último resultado calculado no diálogo principal.

# 9. Exportações

| Botão | Gera |
| --- | --- |
| Exportar CSV… | Tabela de resultados completa em CSV. |
| Exportar Perfil (DXF)… | Perfil longitudinal da rede (terreno + greide + PVs) em DXF R2000 (AC1015) — compatível com AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, nanoCAD, QCAD e LibreCAD. |
| Exportar Memória (DOCX)… | Memória de cálculo com identificação do projeto (empreendimento, proprietário, município, RT/título/registro/ART), critérios adotados, chuva de projeto, tabela de dimensionamento (incluindo a coluna "Degrau PV mont. (m)") e assinatura. |
| Exportar Planta (DXF)… | Planta da rede de galerias com os PVs, em DXF R2000. |

⚠ Dados do Projeto — preencha antes de gerar a memória Empreendimento, proprietário, município/UF e data ficam em branco por padrão — um campo deixado em branco no diálogo sai em branco no documento (o plugin não assume mais "Guiricema-MG" silenciosamente). Preencha o grupo "Dados do Projeto" antes de exportar. RT, título profissional, registro (CREA/CAU) e ART/RRT são editáveis, com o padrão do escritório pré-preenchido — ART é sempre um número novo por projeto, então confira antes de assinar.

# 10. Normas de Referência

- NBR 9649 — esgoto (referência de dimensionamento hidráulico correlato).

- NBR 12266 — afastamento horizontal entre redes de água e esgoto (1,00 m).

- COPASA T-194 — infiltração, profundidade máxima de PV (3,50 m), espaçamento máximo (80 m).

# 11. Perguntas Frequentes / Problemas Comuns

### "Editei um valor na tabela e não vi mudança nenhuma."

Confirme que a edição foi finalizada (tecla Enter ou clique em outra célula) antes de olhar o resto da tabela — o recálculo dispara na confirmação da edição, não a cada tecla digitada. Se ainda assim não houver mudança, confira se a célula editada é realmente uma das duas colunas editáveis (DN e Prof. mont.) e se o valor digitado é numericamente válido.

### "O plugin acusa rede desconexa depois que movi um trecho."

Ao mover um vértice compartilhado entre dois trechos, use a ferramenta de vértices do QGIS com edição topológica ativada, para que ambas as feições se movam juntas. Mover apenas uma ponta cria um vão entre os trechos e o plugin, corretamente, sinaliza a rede como desconexa.

### "A velocidade deu acima de 5,0 m/s — isso é erro?"

Não necessariamente. Trechos de declividade forte do terreno natural produzem velocidade alta legitimamente — a correção não é mudar o dimensionamento, e sim prever tubo de queda ou caixa de dissipação, detalhado em campo.

### "Terreno plano — precisei subir muito o diâmetro."

Antes de aumentar o DN, teste aprofundar a ponta de jusante (via override de profundidade) até achar a declividade em que o diâmetro atual já escoa a vazão, respeitando o teto de vala (3,00 m) e a velocidade máxima. Isso costuma evitar diâmetros artificialmente grandes gerados só pelo piso construtivo mínimo de declividade.

### "O diâmetro caiu de um trecho para o outro, montante para jusante."

Isso não se constrói fisicamente (o tubo menor afogaria o maior no PV de transição). Se aparecer, revise manualmente os DNs dos dois trechos — o diâmetro nunca deve diminuir de montante para jusante.