PRECISA AGRIMENSURA LTDA

Manual do Usuário

Precisa Terraplanagem Suite

Estaqueamento, greide, seções, volumes, relatório, DIP Adaptativa, Bacias e Assistente de IA

Versão 2.1.0

Plugin QGIS — CRS padrão SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983)

Helton José Carmanini Lourenço

Engenheiro Agrimensor — CREA-MG 141.370/D

Guiricema/MG

# 1. Visão Geral

A Precisa Terraplanagem Suite reúne, num único plugin QGIS, todo o fluxo de projeto geométrico de terraplenagem de loteamentos: estaqueamento (M1), greide interativo (M2), seções transversais e taludes (M3), volumes e diagrama de Brückner (M4) e relatório final (M5) — além de três módulos independentes: DIP Adaptativa (terraplenagem por classe de declividade), Bacias Hidrográficas (delimitação e morfometria via GRASS) e um Assistente de IA que pode executar o pipeline completo de forma guiada.

O diálogo principal (aba "🏗️ Loteamentos" do painel da suíte) organiza tudo em quatro abas: "🏗️ Loteamentos", "⛰️ DIP Adaptativa", "💧 Bacias" e "⚙️ Configurações".

⚠ Antes de abrir qualquer módulo O CRS de trabalho precisa estar definido — SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983) é o padrão do escritório. Se não estiver, o plugin abre sozinho uma caixa para configurar antes de prosseguir. M2, M3, M4, M5 e as ferramentas de Platô/Locação/Cul-de-sac verificam se o módulo anterior já rodou (aviso de "consistência") e bloqueiam com uma mensagem clara se não rodou — nunca ignore esse aviso tentando "pular etapa".

# 2. Ordem de Execução (M1 → M5)

Os módulos têm dependência estrita — cada um lê o resultado gravado pelo anterior no próprio projeto QGIS (namespace "Terraplanagem"):

- M1 — Alinhamento e Estaqueamento: gera a camada de pontos "Estacas" e o MDT/TIN do terreno. Não depende de nenhum outro módulo.

- M2 — Greide Interativo: exige M1 executado — lê distância acumulada e cota de terreno das estacas, grava a cota de projeto (greide) na mesma camada.

- M3 — Seções Transversais: exige M2 calculado — usa a cota de projeto das estacas para gerar seções, taludes e (opcionalmente) o Terreno Projetado (MTP).

- M4 — Volumes e Diagrama de Brückner: exige M3 calculado — lê os dados de seções gravados pelo M3.

- M5 — Relatório Final: exige M4 (idealmente também M1–M3) — consolida volumes, alertas, resumo de platôs e dados das estacas num memorial único.

Desde a v1.6.1, cada diálogo pré-seleciona automaticamente, nos combos, a camada que o módulo anterior gerou — não é preciso procurar manualmente a estaca ou o eixo certo a cada passo.

Caminho automático: o botão "🤖 Terraplanagem IA — Executar projeto (automático)", no topo da aba Loteamentos, roda o pipeline M1→M4 completo (mais platôs) de uma vez, com um assistente de IA decidindo os parâmetros — ver §9.

# 3. M1 — Alinhamento e Estaqueamento

Diálogo "M1 — Alinhamento e Estaqueamento (múltiplas ruas)", com 3 abas: "⚙️ Configuração", "📋 Por Via", "🗺️ Terreno Projetado".

## 3.1 Camadas de Entrada

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Eixos das vias (linhas) | Camada de linhas com o eixo de cada rua. |
| Campo nome da rua | Padrão "(auto-detectar)". |
| Curvas de nível (linhas) | Usadas para construir o TIN do terreno. |
| Campo da cota | Padrão "(auto-detectar)" — só lista campos numéricos. |
| Limite do levantamento (polígono, opcional) | Padrão "(Nenhum — TIN sem restrição de limite)". Quando informado, o TIN usa breaklines do limite (mais fiel na borda do levantamento). |

## 3.2 Parâmetros de Estaqueamento

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Intervalo (m) | 20,0 | 5 – 100 (recomendado até 50) |
| Resolução MDT (m/pixel) | 1,0 | 0,5 – 10 |
| Tolerância interseção (m) | 0,5 | 0,1 – 10 |

Checkbox "Estacas intermediárias (+ frações)" — marcada por padrão.

## 3.3 Terreno Projetado (MTP) — aba própria

Gera uma superfície de referência a partir da seção-tipo, útil para conferência visual antes de rodar M2/M3 completos:

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Largura plataforma (m) | 12,0 | 4 – 30 |
| Talude corte H:V | 1,5 | 0,5 – 5 |
| Talude aterro H:V | 2,0 | 0,5 – 5 |
| Resolução do MTP (m/pixel) | 1,0 | 0,5 – 10 |

Exige que as estacas já tenham cota de projeto (M2 executado) — sem isso, o plugin avisa e pede para rodar o M2 antes.

## 3.4 Botões e Saídas

"▶ Processar Estaqueamento (todas as ruas)" gera a camada de pontos "Estacas" (campos: id_global, id_via, nome, numero, x, y, dist_acum, cota_tn, cota_proj, cota_verm, rua, azimute, tipo, intersecao), o raster do MDT/TIN, e — se marcado — CSV de estacas e resumo por via. Ao final: "Estaqueamento concluído! N estacas em M via(s)... Execute o M2 (Greide) e depois gere o Terreno Projetado na aba correspondente."

⚠ Notação de nome de estaca é DNIT/DER (N+FFF) O número da estaca não é a distância acumulada total — é "estaca inteira + resto da divisão pelo intervalo". Ex.: distância 128,124 m com intervalo 20 m dá "6+008.1" (não "6+128.1"). Isso é convenção de estradas, não erro do plugin.

# 4. M2 — Greide Interativo

Diálogo "M2 — Greide Interativo (Multi-Rua)": painel de controle à esquerda + gráfico matplotlib do perfil à direita.

## 4.1 Fluxo de uso

- Selecionar a camada de Estacas (M1) e clicar em "▶ Carregar Vias".

- Escolher a via ativa no combo — o gráfico mostra o Terreno Natural (marrom) e a via selecionada.

- Definir os PVIs (Pontos de Inflexão Vertical) na tabela, ou arrastá-los diretamente no gráfico com o mouse (move distância e cota juntas, travado entre os PVIs vizinhos e dentro dos limites da via). Roda do mouse dá zoom centrado no cursor; arrastar fora de um PVI faz pan.

- Conferir a lista de declividades por segmento (✅ dentro dos limites, ⚠️ fora).

- Clicar em "✔ Calcular Greide de Todas as Vias".

## 4.2 Limites de Declividade

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Mín. (%) | 1,0 | 0,1 – 5,0 |
| Máx. (%) | 15,0 | 3,0 – 25,0 |

O plugin avisa se a declividade mínima ficar abaixo de 0,5% (risco de empoçamento, NBR 9732) ou se a máxima passar de 15% (recomendação da Lei 6.766/79 para via de loteamento urbano) — mas o teto absoluto do software permite até 27% caso o código de obras do município autorize.

## 4.3 Saídas

- Grava cota_proj na camada de Estacas.

- PNG do perfil da via ativa e CSV de "Notas de Serviço".

- DXF do perfil longitudinal deformado (exagero vertical configurável, padrão 10,0).

A versão usada pelo menu (M2GreideDialogIA) inclui um painel de Co-piloto de IA embutido, que pode sugerir mover, adicionar ou remover PVIs para minimizar volume.

# 5. M3 — Seções, Offsets, Curvas de Nível e Cul-de-sac

Diálogo com 3 abas: "📐 Seções e Offsets", "📏 Curvas de Nível", "🔄 Cul-de-sac".

## 5.1 Seção Tipo

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Largura plataforma (m) | 12,0 | 4 – 40 |
| Faixa de rolamento (m) | 7,0 | 3 – 30 |
| Calçada cada lado (m) | 2,5 | 1 – 10 |
| Talude corte H:V | 1,5 | 0,5 – 5 |
| Talude aterro H:V | 2,0 | 0,5 – 5 |
| Alt. máx. sem banqueta (m) | 6,0 | 2 – 20 |
| Largura da seção (m) | 60,0 | 20 – 120 |

Largura total da plataforma abaixo de 6,0 m é bloqueada — exigência mínima da Lei 6.766/79.

Limite da pista (opcional): quando uma camada de polígonos de limite de pista é informada, a largura da plataforma passa a variar por estaca em vez de usar a largura fixa da seção-tipo — útil em cruzamentos e cul-de-sac, mas exige atenção: o teto FATOR_ALARGAMENTO_MAX (1,5×) evita que a plataforma alargue descontroladamente onde a geometria do limite for irregular (ver §11 sobre pendência conhecida).

## 5.2 Saída

Checkboxes (marcados por padrão): "Gerar pontos de offset (crista/pé de talude)", "Gerar linhas de offset ao longo da via", "Gerar polígonos de talude entre estacas", "Gerar caderno de seções (DXF + PDF, 1 seção/folha)".

## 5.3 Superfície Projetada — Antes/Depois

Quando marcado (padrão), gera automaticamente o Terreno Projetado (MTP) e curvas de nível ao calcular as seções: intervalo de curvas (padrão 1,0 m), curvas mestras (padrão 5,0 m), resolução de pixel (padrão 1,0 m), simplificação (padrão 0,3 m); opção de gerar também curvas do Terreno Natural e raster de diferença Corte/Aterro.

## 5.4 Cul-de-sac

Aba dedicada: tipo (Circular simples, Circular com ilha central, Hammerhead/T, Bulbo elíptico), raio externo (padrão 12,0 m), raio da ilha central (padrão 4,0 m), tolerância de snap (padrão 0,5 m), com detecção automática de todas as extremidades livres dos eixos.

⚠ A plataforma não chegar no limite da caixa da rua não é problema de cul-de-sac Se aparecer uma faixa de via sem movimento de terra (¦projeto − TN¦ < 5 cm) colada na linha amarela ao longo de quase toda a via — não só na ponta — isso não é o problema documentado de cul-de-sac nem o teto de alargamento: é o modelo de seções gerando plataforma um pouco mais estreita que a caixa desenhada. Esta é uma pendência conhecida (item #33 do backlog do escritório) — ver §11.

## 5.5 Curvas de Nível (aba própria)

Gera curvas do MDT Natural e/ou do MTP Projetado, com intervalo (padrão 1,0 m), curvas mestras (padrão 5,0 m) e simplificação (padrão 0,3 m), com estilo automático opcional.

# 6. M4 — Volumes e Diagrama de Brückner

3 abas: "⚙️ Parâmetros", "📊 Quadro de Volumes", "📈 Diagrama de Brückner".

## 6.1 Fatores de Homogeneização

| Categoria | Padrão |
| --- | --- |
| 1ª Categoria (solo) | 1,20 |
| 2ª Categoria (misto) | 1,15 |
| 3ª Categoria (rocha) | 0,95 |

Distância limite de transporte: padrão 1000 m (100 – 10.000).

## 6.2 Quadro de Volumes e Brückner

A tabela de volumes traz 10 colunas por par de estações (distância, áreas de corte/aterro inicial, volumes de corte/aterro/homogeneizado, saldo e saldo acumulado), com destaque verde/vermelho no saldo. O diagrama de Brückner mostra o saldo acumulado com a linha de afinidade (equilíbrio) e as áreas de bota-fora/empréstimo.

Exportações: "📊 Exportar Excel" (quadro completo, exige openpyxl) e "🖼️ Exportar Brückner PNG".

⚠ Volume por áreas médias, não prismoidal O método de integração de volume é V = (A1+A2)/2 × L (áreas médias) — o texto do memorial já foi corrigido para declarar isso corretamente; se algum documento antigo mencionar "método prismoidal", está desatualizado.

# 7. M5 — Relatório Técnico Final

Grupo "Dados do Empreendimento" (Nome do Empreendimento, Município/UF, Responsável Técnico, CREA/CAU/RRT, Data do Projeto) — persistem no projeto QGIS via botão "💾 Salvar dados no projeto", não precisam ser redigitados a cada sessão.

Seções a incluir (todas marcadas por padrão): parâmetros técnicos adotados, notas de serviço (greide), quadro de volumes + Brückner, resumo de platôs, alertas normativos, referências normativas.

Formato de saída: PDF (ReportLab), DOCX (python-docx) ou Ambos.

# 8. DIP Adaptativa — Terraplenagem por Classe de Declividade

Módulo independente do fluxo M1-M5, para quando o objetivo é regularizar apenas parte do terreno (por classe de declividade), não um loteamento inteiro com eixo de rua. Aba própria "⛰️ DIP Adaptativa", com 3 sub-abas: "📊 Classificar Declividade", "⛰️ Terraplanagem por Classe", "🔧 Finalização / Mescla".

## 8.1 Classificar Declividade

A partir de um raster MDT, classifica o terreno em faixas de declividade (padrão conforme Lei 12.651/2012): 0–8% Plano, 8–20% Suave ondulado, 20–45% Ondulado, 45–75% Forte ondulado, 75–100% Montanhoso, acima de 100% Escarpado — cada faixa editável (limites, rótulo e cor). Opções de simplificação (Douglas-Peucker) e suavização de bordas (Chaikin), com área mínima de ilha (padrão 500 m²) para descartar polígonos residuais.

## 8.2 Terraplanagem por Classe

Carrega a camada de classes gerada na etapa anterior, e permite marcar quais classes terraplanar e a declividade-alvo de cada uma (padrão 5%). Dois métodos: "Plano Inclinado (declividade exata)" ou "Declividade Máxima (preserva curvatura)" — o segundo exige o pacote osqp instalado. Taludes de transição configuráveis (corte e aterro), com opção de suavização por cosseno.

## 8.3 Finalização / Mescla

Mescla os MDTs parciais gerados por classe num MDT final único, calcula volume total (corte/aterro), gera curvas de nível finais e, opcionalmente, um relatório técnico DOCX com perfil longitudinal, seções transversais e diagrama de Brückner.

Cada sub-aba de classificação e terraplenagem tem também um painel de Co-piloto de IA embutido, com ações de sugerir estratégia por classe (preservar / terraplanar suave / terraplanar intenso / aterrar / excluir) e ajustar talude por classe.

# 9. Bacias Hidrográficas (GRASS)

Aba "💧 Bacias" — delimita bacias/sub-bacias via GRASS (r.watershed, r.slope.aspect, r.fill.dir), calcula parâmetros morfométricos (coeficiente de compacidade Kc, fator de forma Kf, índice de circularidade Ic, densidade de drenagem Dd, densidade de canais Dc — Villela & Mattos 1975), classifica declividade pelo critério Embrapa 1988 (Plana 0-3%, Suave ondulada 3-8%, Ondulada 8-20%, Forte ondulada 20-45%, Montanhosa 45-75%, Escarpada >75%), calcula o Índice Topográfico de Umidade (TWI) e, opcionalmente, o TPI (via SAGA, mais lento).

5 abas: "🗺️ Entrada", "📊 Morfometria", "💧 Greide vs Drenagem", "🌧️ Hidrologia", "📋 Relatório".

⚠ Sem GRASS instalado, ainda dá para calcular manualmente O diálogo mostra um status "✅ GRASS disponível" ou "⚠️ GRASS não detectado" no topo. Sem GRASS, a aba "📊 Morfometria" ainda permite digitar área, perímetro, comprimento de drenagem e número de canais manualmente e calcular os índices.

A aba "💧 Greide vs Drenagem" valida se o greide de projeto (M2) é compatível com o fluxo natural de drenagem, a partir de uma tabela de distância×elevação. A aba "🌧️ Hidrologia" calcula tempo de concentração (Kirpich 1940 ou Giandotti 1934) e vazão pelo Método Racional.

# 10. Assistente de IA

Botão "🤖 Terraplanagem IA — Executar projeto (automático)", no topo da aba Loteamentos, roda o pipeline completo M1→M4 mais platôs, guiado por um assistente de IA, numa thread separada (não trava o QGIS).

## 10.1 Modos de execução

- Assistido (padrão): confirma cada passo com o usuário, mostrando título, descrição e confiança (%) de cada ação proposta.

- Autônomo: só pausa quando a IA precisa escalar uma decisão que exige humano.

## 10.2 Entradas

Camadas obrigatórias: eixo da rua, lotes, limite, curvas de nível. Opcionais: servidão, meio-fio, limite da calçada.

Perfil de projeto editável (largura, declividades-limite, taludes) — padrão de fábrica: "7m/1,5m · 25%/2% · lote 45%→30% · talude 1:1 · 5m/1m".

Campo de instrução livre em português, interpretado pela IA (ex.: "calcular rua, taludes 1:1, largura 7m, aproveitar o greide natural…").

⚠ Sistema de bug-report automático Se o fluxo travar num erro inesperado, o assistente salva um relatório de bug e uma cópia versionada do estado do projeto, com um aviso claro para levar ao desenvolvedor — não tenta "adivinhar" e continuar silenciosamente.

Ao concluir, mostra um painel de custo (chamadas de IA, tokens de entrada/saída, tarifa do modelo, custo em US$ e R$). Configuração da IA (online — Claude/Anthropic ou OpenAI; offline — Ollama local) fica em "⚙️ Config IA".

# 11. Ferramentas Auxiliares

Grade de botões na aba Loteamentos: "📐 Seção Tipo", "🟡 Platôs", "📍 Locação", "🔄 Cul-de-sac", "✕ Interseções", "↩ Superelevação", "⚠️ Alertas", "📤 Exportar DXF", "📐 Produtos Finais", "🔺 Editor de Malha", e "💾 Sessão".

## 11.1 Editor de Malha — corrigindo buraco na superfície

⚠ Buraco na superfície é ponto errado na triangulação, não falha do rasterizador A ferramenta certa é o "🔺 Editor de Malha": remover o vértice ruim e reconstruir. Comparar a superfície nova com a antiga só vale se as duas vierem do MESMO rasterizador. Ao colar o resultado de uma edição sobre a superfície existente, restrinja a colagem a um raio em volta do vértice removido (o escritório usa 15,0 m) — colar sobre toda a área importa artefato de outra região. Prefira reconstrução vértice a vértice; remoção em bloco tende a piorar o resultado, não melhorar.

## 11.2 Exportar DXF — versão do arquivo

⚠ DXF sempre em R2000 (AC1015), nunca R2018 AutoCAD recusa DXF de versão mais nova que a instalada. R2000 (de 1999) abre em praticamente qualquer CAD (AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, nanoCAD, QCAD, LibreCAD) sem perder nenhuma entidade — a partir da v2.1.0 este é o padrão da suíte.

# 12. Pendência Conhecida

⚠ Plataforma não chega no limite da caixa da rua (item aberto do escritório) Medido no Santa Cruz: 330,5 m² de caixa de rua ficam sem movimento de terra (¦projeto − TN¦ < 5 cm), numa tira colada na linha amarela que acompanha a via inteira e engorda nas curvas — não é o problema de cul-de-sac nem o teto de alargamento de plataforma. É o modelo de seções gerando plataforma um pouco mais estreita que a caixa desenhada em `ruas.shp`. Duas tentativas de correção já foram revertidas por piorarem o resultado medido; a próxima tentativa está direcionada a trocar a associação polígono→via de "centroide mais próximo do eixo" para "o polígono que CONTÉM a estaca terminal". Este item segue em aberto — não é uma falha de configuração do usuário.

# 13. Perguntas Frequentes / Problemas Comuns

### "M2/M3/M4/M5 avisa que o módulo anterior não foi executado, mas eu já rodei antes."

O aviso de consistência verifica se os dados esperados (ex.: cota_proj nas estacas, secoes_json no projeto) estão presentes NESTE projeto QGIS aberto agora. Se você abriu um projeto novo ou trocou de camada de estacas, é esperado que precise rodar de novo desde o módulo correspondente.

### "O TIN ficou com triângulos esticados ligando pontos que não deveriam se conectar."

Sem breakline cobrindo o vão (por exemplo, sem informar o "Limite do levantamento" no M1), a triangulação de Delaunay pode ligar pontos fisicamente desconexos. O plugin já impõe um teto de aresta de 30 m para conter esse efeito, mas o jeito correto de evitar é fornecer a camada de limite do levantamento.

### "Gerei um DXF e o AutoCAD do escritório recusou abrir."

Confirme a versão exportada — desde a v2.1.0 o padrão é R2000 (AC1015). Se o arquivo veio de uma cópia antiga do plugin (antes da correção), regenere com a versão atual.